STM32G4 OTA Bootloader 技术报告（V3.0）

## 目录

[项目概述](#1-项目概述)

[核心特性与设计策略](#2-核心特性与设计策略)

[系统架构与分层设计](#3-系统架构与分层设计)

[存储系统布局规划](#4-存储系统布局规划)

[核心业务流程与可视化设计](#5-核心业务流程与可视化设计)

[全链路数据流设计](#6-全链路数据流设计)

[错误决策与异常处理体系](#7-错误决策与异常处理体系)

[上位机工具与协议规范](#8-上位机工具与协议规范)

[芯片移植与硬件适配指南](#9-芯片移植与硬件适配指南)

[常见问题与故障排查](#10-常见问题与故障排查)

[项目规划与演进路线](#11-项目规划与演进路线)

[许可证](#12-许可证)

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景

在工业电控、电机驱动、嵌入式终端等场景中，传统 OTA 升级方案普遍存在可靠性不足、资源占用高、耦合度深、可维护性差四大核心痛点：升级中断电极易导致设备变砖、整包传输占用大量 RAM、硬件与业务逻辑深度绑定、无标准化错误体系导致排障困难。

本项目基于 STM32G4 系列 MCU，设计了一套工业级高可靠 OTA Bootloader，在 V1/V2 版本基础上完成了架构重构与核心能力升级，解决了传统方案的核心缺陷，同时预留了工业总线扩展接口，适配工业场景的长期演进需求。

### 1.2 设计目标

本项目核心设计目标围绕高可靠、低占用、可移植、可扩展、易维护五大维度展开：

高可靠：全链路断电保护、3 次启动失败自动回滚、三层 CRC 校验机制，杜绝设备变砖；

低占用：Bootloader 本体仅占用 64KB 片内 Flash，运行时 RAM 占用 < 2KB，适配资源受限场景；

可移植：跨 STM32 全系列 Cortex-M 内核芯片仅需修改配置文件，核心业务逻辑零改动；

可扩展：传输层、存储层全抽象设计，可快速扩展 CANopen、以太网、SD 卡等传输 / 存储介质；

易维护：严格分层解耦、标准化错误码、模块化设计，新增功能仅需修改对应模块，全流程可观测日志体系。

### 1.3 版本迭代说明

| 版本 | 核心更新内容 |
| --- | --- |
| V1.0 | 基于 STM32F1 实现双槽 AB 区 OTA、基础整包 UART 传输、基础跳转逻辑 |
| V2.0 | 新增元数据管理、基础健康检测、Flash 操作抽象封装 |
| V3.0（当前） | 1. 平台迁移至 STM32G4，重构片内 Flash 布局； 2. 废弃传统整包传输，主推 512 字节分页 OTA 传输； 3. 新增外部 SPI Flash 3 槽分级存储，支持轮询写入与磨损均衡； 4. 升级元数据结构至 V3 版本，完善外部 OTA 状态管理； 5. 新增 Goal4 健康检测与自动回滚机制； 6. 全链路断电保护与断点续传能力； 7. 标准化错误码体系与全流程遥测日志 |

## 2. 核心特性与设计策略

### 2.1 核心功能特性

| 特性分类 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 分级存储架构 | 片内 Flash 存储 Bootloader 与运行固件，外部 W25Qxx SPI Nor Flash 提供 3 个独立 1MB OTA 升级槽，支持轮询写入、磨损均衡与历史固件备份 |
| 分页传输机制 | 大固件拆分为 512 字节固定分页传输，每包独立 CRC 校验与 ACK/NACK 重传，解决整包传输 RAM 占用高、丢包需重传全量的痛点 |
| 全链路断电保护 | 传输阶段每包独立写入 SPI Flash，断电重启后支持断点续传；安装阶段前置状态标记，断电重启后自动恢复安装，杜绝半写入固件导致的变砖 |
| 健康检测与回滚 | 支持最大 3 次启动尝试，APP 启动失败自动从 SPI Flash 历史有效固件回滚，保证设备永不离线；APP 启动成功后标记健康位，重置启动计数 |
| 双副本持久化 | 外部 Flash 持久化区采用 A/B 双副本机制，记录最后一次成功安装的固件信息，片内固件损坏时自动恢复 |
| 全链路 CRC 校验 | 分页传输 CRC、固件全量 CRC、镜像头部校验三层校验机制，杜绝无效固件写入与传输篡改 |
| APP 双向交互 | 应用层可通过串口指令触发 OTA、标记健康状态、查询版本信息，实现 APP 与 Bootloader 的无缝切换 |
| 标准化可观测 | 全流程状态日志、分级遥测上报、标准化错误码，支持上位机快速定位问题与批量设备管理 |

### 2.2 核心设计原则

安全优先：所有 Flash 操作前均做地址与合法性校验，升级流程分阶段原子提交，任何异常均有明确回滚路径；

分层解耦：硬件、存储、协议、业务逻辑完全分离，层间仅通过标准化接口交互，无反向依赖与循环依赖；

配置集中化：所有可配置参数集中在独立头文件，业务代码无魔法数字，芯片 / 硬件移植仅需修改配置；

工程化优先：所有模块职责单一，函数功能内聚，代码注释完整，支持长期维护与团队协作；

向后兼容：所有扩展功能均兼容旧版本固件，升级过程不影响存量设备的正常使用。

## 3. 系统架构与分层设计

### 3.1 分层架构总览

本项目采用严格的四层单向依赖架构，从下到上依次为硬件抽象层、核心协议层、业务逻辑层、应用交互层，上层仅单向依赖下层标准化接口，下层完全不感知上层业务实现，架构示意图如下：

flowchart TD A[应用交互层] --> B[业务逻辑层] B --> C[核心协议层] C --> D[硬件抽象层] subgraph 应用交互层 A1[APP示例工程] A2[上位机OTA工具] A3[boot_telemetry遥测上报] end subgraph 业务逻辑层 B1[boot_service业务编排] B2[boot_state状态机管理] B3[boot_meta元数据管理] end subgraph 核心协议层 C1[download传统整包传输] C2[paged_download分页传输] C3[ota_image镜像解析] C4[crc校验驱动] C5[boot_log日志抽象] end subgraph 硬件抽象层 D1[w25qxx SPI Flash驱动] D2[fpt片内Flash编程抽象] D3[cpu_boot内核跳转抽象] D4[board_led状态指示] D5[usart串口驱动] end

### 3.2 层间解耦与依赖规则

无反向依赖：上层仅依赖下层的标准化接口，下层完全不知道上层的存在。例如硬件驱动层不感知 OTA 业务，仅提供标准化读写接口；协议层不感知底层存储介质，仅调用标准化存储接口。

无循环依赖：所有模块均为单向依赖，不存在 A 依赖 B、B 依赖 A 的情况，保证代码的可维护性与编译确定性。

接口标准化：层间接口均为标准化 C 函数，无硬件相关参数，仅传递业务语义参数。例如存储接口ext_ota_write仅接收地址、数据、长度，不关心底层是 W25Qxx 还是其他存储介质。

### 3.3 核心模块职责与文件映射

| 层级 | 文件名 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 硬件抽象层 | w25qxx.c/h | W25Q 系列 SPI Flash 通用驱动，实现初始化、读写、擦除、忙等待等基础操作 |
| 硬件抽象层 | fpt.c/h | 片内 Flash 编程抽象驱动，封装页擦除、区间擦除、双字编程，内置地址合法性校验 |
| 硬件抽象层 | cpu_boot.c/h | Cortex-M 内核跳转抽象，实现向量表校验、中断关闭、VTOR 重映射、APP 安全跳转 |
| 硬件抽象层 | boot_log.c/h | 串口日志抽象层，实现格式化打印，隔离底层串口硬件 |
| 核心协议层 | download.c/h | 传统整包 UART 传输协议实现，定义标准化错误码枚举，兼容旧设备（当前已禁用） |
| 核心协议层 | paged_download.c/h | 分页传输核心实现，实现握手、分包、CRC 校验、ACK 重传、SPI 自动写入全流程 |
| 核心协议层 | ota_image.c/h | OTA 镜像解析核心，定义 OTA 头部格式，实现镜像校验、头部解析、CRC 校验 |
| 核心协议层 | crc.c/h | CRC32 硬件加速驱动，适配 STM32 硬件 CRC 外设，保证上下位机校验结果一致 |
| 业务逻辑层 | boot_service.c/h | 业务编排核心，实现冷启动决策、升级执行、APP 跳转、健康回滚，串联所有底层模块 |
| 业务逻辑层 | boot_meta.c/h | 元数据管理核心，实现元数据的加载、默认值填充、Flash 原子写入、合法性校验 |
| 业务逻辑层 | boot_state.c/h | 状态机核心，定义 Bootloader 全生命周期状态，实现状态切换与标准化映射 |
| 业务逻辑层 | ext_ota_storage.c/h | 外部 OTA 存储抽象接口，隔离底层驱动与业务，向上层提供标准化擦读写接口 |
| 配置模块 | boot_config.h | 项目唯一配置入口，集中定义超时时间、最大启动次数、分页大小等所有可配置参数 |
| 配置模块 | boot_layout.h | 片内 Flash 布局唯一事实来源，定义 Bootloader、APP、元数据区的地址与大小 |
| 配置模块 | ext_ota_layout.h | 外部 SPI Flash 布局唯一事实来源，定义 OTA 槽数量、地址、大小 |

### 3.4 可扩展性设计

基于分层架构，本项目具备极强的横向扩展能力：

扩展传输介质：新增 CANopen / 以太网 OTA，仅需在核心协议层新增对应传输实现，业务层无需任何改动；

扩展存储介质：新增 SD 卡 / EMMC 存储，仅需在硬件抽象层新增对应驱动，重写 ext_ota_storage 标准化接口，上层协议与业务无需改动；

扩展升级策略：新增强制升级、灰度升级、差分升级，仅需修改业务层的 boot_service 模块，底层驱动与协议无需改动；

扩展芯片平台：更换 STM32F1/H7/L4 等芯片，仅需修改硬件层驱动与配置文件，核心业务逻辑完全复用。

## 4. 存储系统布局规划

### 4.1 片内 Flash 布局（STM32G4）

基于 STM32G4 2KB / 页的 Flash 特性设计，所有地址与大小均在boot_layout.h中集中定义，与 MDK 分散加载文件完全匹配，元数据区放置在 Bootloader 最后一页，避免被意外擦写。

| 区域名称 | 起始地址 | 结束地址（不含） | 大小 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bootloader 区 | 0x08000000 | 0x0800FFFF | 64KB | 存放 Bootloader 本体，包含全部升级与跳转逻辑，永不擦除 |
| 元数据区 | 0x0800FC00 | 0x0800FFFF | 256B | 存放全局配置、升级标志、健康状态、版本信息，Bootloader 与 APP 共享访问 |
| APP 运行区（Slot A） | 0x08010000 | 0x0801FFFF | 64KB | 存放当前运行的应用固件，是 OTA 升级的目标写入区 |
| 保留扩展区 | 0x08020000 | 0x0807FFFF | 384KB | 预留用于未来双 APP 槽、数据存储扩展，可根据 MCU 容量调整 |

设计说明：元数据区放在 Bootloader 的最后一页，因为 Bootloader 永远不会擦写自己的区域，所以元数据不会被意外覆盖，保证了全局配置的安全性。

### 4.2 外部 SPI Flash 布局（W25Qxx）

基于 W25Q64 64MBit SPI Flash 设计，支持 3 个独立 OTA 槽与 1 个持久化 KV 区，实现轮询写入、磨损均衡与回滚备份，布局定义在ext_ota_layout.h中。

| 区域名称 | 起始地址 | 结束地址（不含） | 大小 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTA 槽 0 | 0x00000000 | 0x000FFFFF | 1MB | 第 1 个 OTA 固件存储槽，存放完整的.ota 升级包 |
| OTA 槽 1 | 0x00100000 | 0x001FFFFF | 1MB | 第 2 个 OTA 固件存储槽，与槽 0 轮询使用 |
| OTA 槽 2 | 0x00200000 | 0x002FFFFF | 1MB | 第 3 个 OTA 固件存储槽，存放历史有效固件，用于启动失败回滚 |
| 持久化 KV 区 | 0x00300000 | 0x003FFFFF | 1MB | 存放固件历史记录、设备参数、升级日志，采用 A/B 双副本机制，不参与 OTA 轮询 |

设计说明：3 个 OTA 槽采用轮询循环写入策略，每次升级自动选择空槽 / 最旧槽写入，既均衡了 Flash 的擦写寿命，又保证了至少有 1 个历史有效固件用于启动失败回滚。

### 4.3 元数据结构设计（V3）

元数据是 Bootloader 与 APP 交互的核心载体，采用 256 字节定长结构体，1 字节对齐，update_flag字段固定偏移 0xFC，与BOOT_UPDATE_FLAG_ADDR地址完全对齐，定义在boot_meta.h中。

c #pragma pack(push, 1) typedef struct { uint32_t magic; // 魔数0xB007A51E，用于校验元数据合法性 uint32_t version; // 元数据版本号，当前为3，版本不匹配则作废重建 uint8_t active_slot; // 活动槽，单槽工程恒为A(0)，兼容旧版本B槽自动归一化 uint8_t pending_slot; // 未使用，恒为NONE(0xFF) uint8_t boot_attempts; // 启动尝试次数，用于健康检测与回滚判断 uint8_t health_ok; // APP健康标记，APP启动成功后置1，重启清零 uint32_t upgrade_state; // 升级状态机，空闲/待安装/安装中 uint8_t ota_target_slot; // OTA目标槽，单槽工程恒为0xFF uint32_t ext_staged_len; // 外部SPI上待安装完整.ota字节数，0表示无待安装固件 uint8_t ext_staged_slot; // 待安装固件所在SPI槽号 uint8_t ext_ota_staging_cursor; // 下次分页UART写入的目标SPI槽，用于轮询写入 uint8_t ext_ota_pad[3]; // 保留填充 uint32_t ext_slot_image_len[3]; // 各SPI槽已知的完整.ota长度，0表示未知/空 uint8_t last_install_slot; // 上次成功装入片内的源SPI槽，0xFF表示无 uint8_t meta_pad0; // 填充对齐 uint8_t reserved[212]; // 预留扩展字段，保证向后兼容 uint32_t update_flag; // OTA升级标志，APP触发升级时设置，固定偏移0xFC } boot_meta_t; #pragma pack(pop)

### 4.4 持久化 KV 存储设计

为保证片内固件损坏时的自动恢复能力，外部 Flash 持久化区采用A/B 双副本机制，定义 64 字节定长记录结构体，序列号更大的副本为有效副本，避免单扇区损坏导致的持久化数据丢失。

c typedef struct __attribute__((packed)) { uint32_t magic; // 魔数'PERS'，校验数据合法性 uint16_t version; // 版本号，当前为1 uint16_t reserved0; uint32_t seq; // 序列号，双副本选大值为有效 uint8_t last_good_slot; // 最后一次成功安装的SPI槽号 uint8_t reserved1[3]; uint32_t last_good_total_len; // 最后一次成功安装的固件总长度 uint32_t last_good_payload_crc32;// 最后一次成功安装的固件CRC32 uint8_t reserved2[32]; // 预留扩展 uint32_t self_crc32; // 记录自校验CRC32 } ext_persist_rec_t;

## 5. 核心业务流程与可视化设计

### 5.1 冷启动全流程

Bootloader 上电复位后，核心流程耗时 < 10ms，不影响设备启动速度，完整流程如下：

flowchart TD A[上电复位] --> B[硬件初始化：时钟、串口、SPI、GPIO、CRC] B --> C[加载片内Flash元数据] C --> D{元数据魔数/版本是否合法?} D -->¦否¦ E[填充默认值，保留update_flag] D -->¦是¦ F[字段归一化与合法性校验] E --> G[外部SPI槽完整性扫描与元数据重建] F --> G G --> H{是否有待安装的SPI固件?} H -->¦是¦ I[标记安装中状态，写入元数据] I --> J[执行SPI→片内Flash固件安装] J --> K{安装是否成功?} K -->¦是¦ L[清除待安装状态，复位设备] K -->¦否¦ M[清除待安装状态，进入下一步] H -->¦否¦ M L --> A M --> N{APP是否设置了OTA升级标志?} N -->¦是¦ O[清除升级标志，进入UART OTA模式] N -->¦否¦ P{APP向量表是否合法?} P -->¦否¦ Q{是否有历史有效固件?} Q -->¦是¦ R[自动恢复历史固件，复位设备] Q -->¦否¦ O R --> A P -->¦是¦ S{启动尝试次数是否超过上限?} S -->¦是¦ T[执行SPI历史固件回滚] T --> U{回滚是否成功?} U -->¦是¦ L U -->¦否¦ O S -->¦否¦ V[启动次数+1，健康位清零，更新元数据] V --> W[关闭外设、重映射VTOR、跳转到APP]

### 5.2 分页 OTA 升级全流程

分页 OTA 是当前主推的升级方式，支持大固件、断点续传、低 RAM 占用，完整流程分为传输阶段与安装阶段，传输阶段固件写入外部 SPI Flash，安装阶段在下次冷启动自动执行。

#### 5.2.1 分页 OTA 传输流程

sequenceDiagram participant 上位机 participant Bootloader participant SPI Flash 上位机->>Bootloader: 发送16字节分页握手包（魔数、版本、固件长度） Bootloader->>Bootloader: 校验握手包合法性 Bootloader-->>上位机: 校验失败→发送NACK，终止流程 Bootloader->>Bootloader: 按游标选择目标SPI槽 Bootloader->>SPI Flash: 擦除目标SPI槽 Bootloader-->>上位机: 校验成功→发送ACK loop 逐包传输所有分页 上位机->>Bootloader: 发送512字节数据+4字节CRC Bootloader->>Bootloader: 校验分页CRC Bootloader-->>上位机: CRC错误→发送NACK，请求重传 Bootloader->>SPI Flash: CRC正确→写入对应偏移地址 Bootloader-->>上位机: 写入成功→发送ACK end 上位机->>Bootloader: 发送END结束指令 Bootloader->>Bootloader: 校验固件全量CRC Bootloader-->>上位机: CRC错误→发送NACK，终止流程 Bootloader->>Bootloader: 更新元数据，标记待安装状态 Bootloader->>Bootloader: 轮转写入游标，更新元数据 Bootloader-->>上位机: 发送最终ACK，传输完成

#### 5.2.2 分页 OTA 安装流程

安装流程在 Bootloader 冷启动时自动执行，全程带断电保护，断电重启后可自动恢复安装，流程见 5.1 冷启动全流程中的待安装固件处理分支。

### 5.3 APP 触发 OTA 升级流程

flowchart TD A[APP运行中] --> B[串口接收到ENTER_OTA升级指令] B --> C[APP读取元数据，设置OTA升级标志为0xAA55AAAA] C --> D[APP将升级标志写入片内Flash元数据区] D --> E[APP触发软复位，芯片重启] E --> F[芯片重启进入Bootloader] F --> G[Bootloader检测到升级标志，清除标志] G --> H[进入UART OTA接收模式，等待上位机升级]

### 5.4 健康检测与自动回滚流程

flowchart TD A[Bootloader准备跳转APP] --> B[启动尝试次数+1，健康位清零] B --> C[更新元数据到Flash] C --> D[跳转到APP] D --> E{APP是否启动成功?} E -->¦是¦ F[APP标记健康位为1，清零启动尝试次数] F --> G[更新元数据到Flash，正常运行] E -->¦否¦ H[设备死机/复位，重启进入Bootloader] H --> I[Bootloader检测健康位仍为0] I --> J{启动尝试次数是否超过3次?} J -->¦否¦ A J -->¦是¦ K[判定当前固件失效，启动回滚流程] K --> L[按顺序读取SPI槽历史有效固件] L --> M[校验固件合法性与CRC] M --> N{是否找到有效固件?} N -->¦否¦ O[进入UART OTA模式，等待人工升级] N -->¦是¦ P[将历史固件写入片内APP区] P --> Q[更新元数据，清零启动次数] Q --> R[复位设备，启动历史固件]

### 5.5 断电保护全链路设计

本项目实现了 OTA 全流程的断电保护，任何阶段断电都不会导致设备变砖，具体机制如下：

传输阶段断电：每一分包数据独立校验并写入 SPI Flash，断电重启后，上位机可查询已写入的偏移量，从断点继续传输，无需重发全量固件；

安装阶段断电：安装前先将升级状态标记为INSTALLING并原子写入元数据，安装完成后才清除状态。断电重启后，Bootloader 检测到INSTALLING状态，会自动重新执行完整安装流程；

元数据写入断电：元数据采用「先擦全页，再完整双字写入」的原子操作，保证元数据要么完整写入，要么保持擦除态。无效元数据会自动恢复默认值，同时保留升级标志不丢失；

APP 跳转阶段断电：仅在 APP 向量表校验合法、元数据更新完成后才执行跳转，跳转前关闭所有中断与外设，保证跳转过程的原子性，断电不会导致跳转异常。

## 6. 全链路数据流设计

### 6.1 固件传输数据流

flowchart LR A[上位机] -->¦1. 打包.ota固件¦ B[串口UART] B -->¦2. 16字节握手包¦ C[Bootloader分页协议解析] C -->¦3. 校验握手包¦ D{校验是否通过?} D -->¦否¦ E[返回NACK，终止传输] D -->¦是¦ F[返回ACK，准备接收] F -->¦4. 512字节分包+CRC¦ C C -->¦5. 分包CRC校验¦ G{CRC是否匹配?} G -->¦否¦ H[返回NACK，请求重传] G -->¦是¦ I[写入外部SPI Flash对应槽] I -->¦6. 返回ACK¦ A I -->¦7. 全部分包接收完成¦ J[全量固件CRC校验] J -->¦校验通过¦ K[更新元数据，标记待安装状态] J -->¦校验失败¦ E

### 6.2 元数据读写数据流

flowchart LR A[业务模块] -->¦元数据读取请求¦ B[boot_meta_load接口] B -->¦1. 从片内Flash固定地址读取256字节¦ C[元数据缓冲区] C -->¦2. 魔数与版本校验¦ D{是否合法?} D -->¦否¦ E[填充默认值，保留update_flag] D -->¦是¦ F[字段归一化与合法性修正] E --> G[返回元数据实例] F --> G A -->¦元数据写入请求¦ H[boot_meta_commit接口] H -->¦1. 地址合法性校验¦ I{校验是否通过?} I -->¦否¦ J[返回写入失败] I -->¦是¦ K[擦除元数据完整Flash页] K -->¦2. 关中断，双字原子编程¦ L[写入片内Flash] L -->¦3. 开中断，Flash加锁¦ M{写入是否成功?} M -->¦否¦ J M -->¦是¦ N[返回写入成功]

### 6.3 固件安装与回滚数据流

flowchart LR A[Bootloader业务编排] -->¦1. 读取SPI槽固件¦ B[外部SPI Flash] B -->¦2. 流式读取OTA头部¦ C[OTA镜像解析] C -->¦3. 头部合法性校验¦ D{校验是否通过?} D -->¦否¦ E[终止安装/回滚] D -->¦是¦ F[流式读取固件payload] F -->¦4. 全量CRC校验¦ G{CRC是否匹配?} G -->¦否¦ E G -->¦是¦ H[擦除片内APP区Flash] H -->¦5. 按页流式写入¦ I[片内Flash APP区] I -->¦6. 写入完成校验¦ J{写入是否成功?} J -->¦否¦ E J -->¦是¦ K[更新元数据，清除待安装状态] K --> L[复位设备，启动新固件]

## 7. 错误决策与异常处理体系

### 7.1 标准化错误码体系

本项目建立了全流程标准化错误码，覆盖传输、存储、校验、业务全场景，替代无意义的 true/false 返回值，大幅提升排障效率。

#### 7.1.1 传输核心错误码（download_result_t）

| 错误码枚举值 | 数值 | 错误含义 |
| --- | --- | --- |
| DOWNLOAD_OK | 0 | 操作成功 |
| DOWNLOAD_ERR_INVALID_ARG | 1 | 入参非法（空指针、零长度等） |
| DOWNLOAD_ERR_SIZE_TIMEOUT | 2 | 固件长度接收超时 |
| DOWNLOAD_ERR_SIZE_INVALID | 3 | 固件长度非法（超过 RAM/Flash 上限） |
| DOWNLOAD_ERR_IMAGE_TIMEOUT | 4 | 固件载荷接收超时 |
| DOWNLOAD_ERR_PAGED_HEADER | 5 | 分页握手头非法 / 超时 |
| DOWNLOAD_ERR_PAGED_PAGE | 6 | 分页数据接收超时 / 重试耗尽 |
| DOWNLOAD_ERR_PAGED_END | 7 | 分页结束符缺失 / 非法 |
| DOWNLOAD_ERR_OTA_FLASH_FAILED | 8 | 外部 SPI Flash 写入 / 元数据提交失败 |

#### 7.1.2 Flash 操作错误码（fpt_status_t）

| 错误码枚举值 | 数值 | 错误含义 |
| --- | --- | --- |
| FPT_OK | 0 | Flash 操作成功 |
| FPT_ERROR | 1 | Flash 擦除 / 编程失败 |

### 7.2 全流程错误决策树

flowchart TD A[异常发生] --> B[异常场景分类] B --> C[传输类异常] B --> D[存储类异常] B --> E[校验类异常] B --> F[业务类异常] %% 传输类异常决策 C --> C1{是否为超时异常?} C1 -->¦是¦ C2{是否超过最大重试次数?} C2 -->¦否¦ C3[重试当前操作，返回NACK请求重传] C2 -->¦是¦ C4[终止当前传输，返回对应错误码，进入OTA等待模式] C1 -->¦否¦ C5{是否为数据格式非法?} C5 -->¦是¦ C4 C5 -->¦否¦ C6[串口硬件异常，进入错误状态] %% 存储类异常决策 D --> D1{是否为片内Flash操作失败?} D1 -->¦是¦ D2{是否为安装阶段?} D2 -->¦是¦ D3[清除待安装状态，保留原固件，进入OTA模式] D2 -->¦否¦ D4[元数据写入失败，使用默认值，保证核心流程可用] D1 -->¦否¦ D5{是否为SPI Flash操作失败?} D5 -->¦是¦ D6{是否为传输阶段?} D6 -->¦是¦ C4 D6 -->¦否¦ D7[回滚/恢复失败，进入OTA模式] %% 校验类异常决策 E --> E1{是否为分页CRC错误?} E1 -->¦是¦ E2[返回NACK，请求重传当前分包] E1 -->¦否¦ E3{是否为固件全量CRC错误?} E3 -->¦是¦ E4[终止当前流程，丢弃无效固件，进入OTA模式] E3 -->¦否¦ E5{是否为元数据魔数/版本错误?} E5 -->¦是¦ E6[重建元数据默认值，保留升级标志] E5 -->¦否¦ E7{是否为APP向量表非法?} E7 -->¦是¦ E8[尝试自动恢复历史固件，失败则进入OTA模式] %% 业务类异常决策 F --> F1{是否为启动次数超过上限?} F1 -->¦是¦ F2[执行自动回滚流程] F2 --> F3{回滚是否成功?} F3 -->¦是¦ F4[复位设备，启动历史固件] F3 -->¦否¦ F5[进入OTA模式，等待人工干预] F1 -->¦否¦ F6{是否为升级状态异常?} F6 -->¦是¦ F7[清除异常状态，恢复到空闲态]

### 7.3 分级异常处理机制

本项目将异常分为三个等级，针对不同等级执行差异化的处理策略，在保证设备安全的前提下，最大化实现故障自愈。

| 异常等级 | 定义 | 处理策略 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告级 | 不影响核心流程，可通过重试恢复的临时异常 | 自动重试，记录日志，不终止当前流程 | 分页 CRC 错误、串口单次接收超时、SPI 单次读写重试 |
| 错误级 | 无法通过重试恢复，当前流程无法继续，但不影响设备基础安全 | 终止当前流程，清理现场，回滚到安全状态，记录错误码 | 固件长度非法、握手包校验失败、全量 CRC 不匹配 |
| 致命级 | 设备核心功能受损，无法自动恢复，存在变砖风险 | 进入安全停机状态，关闭非必要外设，循环上报错误，等待人工干预 | 片内 Flash 编程硬件故障、元数据区损坏、APP 向量表损坏且无备份固件 |

### 7.4 故障自愈与降级策略

传输故障自愈：分页传输中单个分包 CRC 错误 / 超时，自动返回 NACK 请求重传，单包最大支持 10 次重传，无需中断整个升级流程；

元数据故障自愈：元数据魔数 / 版本不匹配时，自动重建默认元数据，同时保留 APP 设置的升级标志，保证 OTA 触发功能不失效；

固件损坏自愈：片内 APP 固件损坏时，自动读取 SPI Flash 中历史有效固件，重新写入片内 Flash，无需人工干预；

启动失败自愈：APP 连续 3 次启动失败，自动执行回滚流程，恢复到上一个稳定版本，保证设备永不离线；

存储介质降级：外部 SPI Flash 检测失败时，自动降级为传统 UART 整包传输模式，保证基础 OTA 功能可用。

## 8. 上位机工具与协议规范

### 8.1 环境准备

安装 Python 3.7+；

安装串口依赖：pip install pyserial。

### 8.2 固件打包工具 pack\[_ota.py](_ota.py)

将裸.bin 固件封装为 Bootloader 可识别的.ota 标准固件，添加 32 字节头部与 CRC 校验，是 OTA 升级的前置步骤。

#### 命令格式

bash python pack_ota.py <输入.bin> -s <目标槽> -o <输出.ota> [--crc]

#### 常用示例

bash # 基础打包，开启CRC校验 python pack_ota.py app.bin -s 0 -o app.ota --crc

### 8.3 核心升级工具 ota\[_upgrade.py](_upgrade.py)

支持交互模式、一键升级、分页传输，是量产与调试的核心工具，兼容 APP 触发 OTA 与 Bootloader 直连升级两种场景。

#### 命令格式

bash python ota_upgrade.py -p <串口号> --baud <波特率> [参数]

#### 常用示例

bash # 串口连通性测试 python ota_upgrade.py -p COM3 --test # 一键分页OTA升级 python ota_upgrade.py -p COM3 --paged --flash app.ota # 从APP自动触发升级 python ota_upgrade.py -p COM3 --paged --from-app --flash app.ota # 进入交互模式 python ota_upgrade.py -p COM3

### 8.4 分页传输协议详解

分页传输协议为固定格式包设计，可复用为 CANopen、以太网等传输介质的包格式，核心包定义如下：

#### 8.4.1 握手包（上位机→MCU）

固定 16 字节，小端序，用于升级前的参数协商与合法性校验。

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| magic | 4 字节 | 分页协议魔数，固定为 0x0FA470A2 |
| version | 2 字节 | 协议版本，当前为 2 |
| slot | 1 字节 | 主机填写，Bootloader 忽略，实际槽由元数据游标决定 |
| reserved0 | 1 字节 | 保留 |
| bin_len | 4 字节 | 完整.ota 固件总长度，用于计算总分页数 |
| reserved1 | 4 字节 | 保留 |

#### 8.4.2 数据分包（上位机→MCU）

固定 520 字节，每包对应一个 512 字节分页，带独立 CRC 校验。

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| packet_num | 4 字节 | 分包序号，从 0 开始递增 |
| packet_crc | 4 字节 | 本次 512 字节数据的 CRC32 校验值 |
| data | 512 字节 | 固件分页数据，不足 512 字节时末尾补 0 |

#### 8.4.3 应答包（MCU→上位机）

固定 1 字节，用于流控与传输结果反馈。

| 数值 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x06 | ACK | 接收成功，继续发送下一包 |
| 0x15 | NACK | 接收失败，请求重传当前包 |
| 0x02 | 超时 | 接收超时，终止当前传输 |

#### 8.4.4 结束指令（上位机→MCU）

固定 1 字节，全部分包发送完成后发送，标识传输结束。

| 数值 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0xE5 | OTA_PAGED_CMD_END | 固件全部分包发送完成，触发全量校验 |

## 9. 芯片移植与硬件适配指南

### 9.1 移植总览

本项目适配所有 STM32 Cortex-M 内核 MCU，移植仅需修改硬件相关配置与驱动，核心业务逻辑无需改动，常规移植工作量 < 1 天。

### 9.2 详细移植步骤

修改片内 Flash 布局
打开boot_layout.h，根据目标 MCU 的 Flash 容量与页大小，修改 Bootloader、APP、元数据区的起始地址与大小，同步修改 MDK/IAR 分散加载文件，保证地址完全匹配。

适配片内 Flash 驱动
打开fpt.c/h，修改页擦除、区间擦除、双字编程的底层实现，适配目标 MCU 的 Flash 操作寄存器与 HAL 库接口，重点修改页大小、Flash 起始地址、编程字宽等参数。

适配外设硬件配置

串口：修改boot_log.c、usart.h中的串口号与引脚配置，匹配目标硬件的调试 / OTA 串口；

SPI：修改w25qxx.h中的 SPI 句柄、CS 引脚配置，匹配目标硬件的 SPI Flash 连接；

LED：修改board_led.h中的状态 LED 引脚配置，适配目标硬件的指示灯。

适配内核跳转逻辑
打开cpu_boot.c/h，适配中断关闭、VTOR 重映射、栈指针设置的逻辑，Cortex-M0/M3/M4/M7 内核仅需小幅调整，保证 APP 跳转的安全性。

修改核心配置参数
打开boot_config.h，根据目标硬件与业务需求，修改超时时间、最大启动尝试次数、分页大小、日志等级等可配置参数。

编译验证与功能测试
编译 Bootloader 固件，烧录到目标芯片，依次验证串口日志、APP 跳转、OTA 升级、断电保护、自动回滚全流程功能。

## 10. 常见问题与故障排查

| 故障现象 | 常见原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 分页 OTA 升级始终返回 NACK / 超时 | 1. 串口波特率不匹配、设备未共地； 2. 上位机未使用.ota 封装固件； 3. SPI Flash 初始化失败； 4. 固件长度超过 SPI 槽上限 | 1. 核对串口波特率，保证设备与上位机共地； 2. 使用 pack\[_ota.py](_ota.py) 打包固件，禁止直接发送.bin 文件； 3. 检查 SPI 引脚与时钟配置，执行 Flash 自检； 4. 压缩固件大小，不超过 1MB 槽上限 |
| 升级后 APP 无法启动 | 1. APP 链接地址未设置为 0x08010000； 2. APP 未重映射 VTOR 向量表； 3. 固件 CRC 校验失败，未完整写入； 4. APP 占用了 Bootloader 使用的外设 | 1. 修改 APP 分散加载文件，起始地址匹配 Slot A； 2. APP main 函数开头重映射 SCB->VTOR 到 APP 基址； 3. 核对升级日志，确认固件写入与校验成功； 4. APP 初始化前关闭 Bootloader 使用的串口 / SPI 外设 |
| 自动回滚功能不生效 | 1. APP 启动成功后未标记 health_ok 健康位； 2. SPI Flash 中无有效历史固件； 3. 元数据地址不匹配，启动计数未正常更新 | 1. APP 启动成功后调用接口设置 health_ok=1，清零启动次数； 2. 确认 SPI 槽中有完整的.ota 固件，且 CRC 校验通过； 3. 核对元数据地址与结构体偏移，保证 update_flag 固定在 0xFC |
| SPI Flash 读写失败 | 1. SPI 引脚配置错误、CS 引脚未正常拉低； 2. SPI 时钟频率超过 Flash 上限； 3. Flash 型号不兼容，未正常初始化； 4. Flash 写保护未关闭 | 1. 核对 SPI 引脚与 CubeMX 配置一致，CS 引脚初始化推挽输出； 2. 降低 SPI 时钟频率，不超过 Flash 额定最大值； 3. 核对 Flash ID 读取是否正常，适配对应型号的驱动； 4. 关闭 Flash 状态寄存器的写保护位 |
| 升级中断电后设备变砖 | 1. 未使用分页传输，使用了禁用的传统整包传输； 2. 元数据写入非原子操作，导致元数据损坏； 3. 安装阶段未前置状态标记，断电后半写入固件 | 1. 必须使用 --paged 参数执行分页 OTA 升级； 2. 核对元数据写入流程，保证先擦全页再完整写入； 3. 确认升级状态机正常工作，安装前标记 INSTALLING 状态 |

## 11. 项目规划与演进路线

### 11.1 当前版本不足

传输介质单一：目前仅实现了 UART 传输，CANopen 接口仅预留了框架，尚未完成完整实现；

版本管理能力简单：当前版本号为整数型，仅支持基础的版本校验，未实现语义化版本、强制升级、灰度升级、差分升级等高级策略；

测试体系不完善：目前仅有人工功能测试，缺乏单元测试、集成测试、自动化压力测试用例；

遥测上报方式单一：当前遥测仅支持串口上报，未支持 CAN 总线、以太网的故障上报与设备管理，工业场景适配不足；

安全加密能力缺失：当前固件仅做 CRC 校验，未实现 AES 加密、签名验签等安全机制，存在固件篡改风险。

### 11.2 未来演进规划

短期规划（v3.1）：完成 CANopen 总线 OTA 传输实现，适配工业电控场景；完善语义化版本管理，实现降级保护与版本回退策略；

中期规划（v3.2）：新增差分升级功能，大幅降低升级包大小与传输时间；实现固件 AES 加密与 ECDSA 签名验签，杜绝固件篡改与非法升级；

长期规划（v4.0）：新增以太网 / 4G 远程 OTA 升级能力；搭建设备管理平台，实现批量设备升级、状态监控、故障上报；完善自动化测试体系，覆盖全场景压力测试与异常测试。

## 12. 许可证

本项目采用 MIT 开源许可证，可自由用于个人学习、毕业设计、商业项目开发，二次开发需保留原作者版权信息。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）